第1章 化学反应与能量转化

第3节 电能转化为化学能——电解

课时2 电解原理的应用

预习填空

一、电解原理的应用

1.电解饱和食盐水

（1）电解饱和食盐水的原理

通电前:溶液中的离子是                                                  。

通电后:①移向阳极的离子是Cl-、OH-,Cl-比OH-容易失去电子,被氧化成氯气。

阳极    _                     _____ (氧化反应)。

②移向阴极的离子是Na+、H+,H+比Na+容易得到电子,被还原成氢气。其中H+是由水电离产生的。

阴极:                                     (还原反应)。

③总反应:

化学方程式为                                                     ;

离子方程式为                                                      。

（2）氯碱工业生产流程

烧碱、氯气都是重要的化工原料,习惯上把电解饱和食盐水的工业生产叫作              工业。工业生产中,电解饱和食盐水的反应在                                      中进行。

①阳离子交换膜电解槽

②阳离子交换膜的作用:只允许Na+等阳离子通过,不允许Cl-、OH-等阴离子及气体分子通过,可以防止阴极产生的氢气与阳极产生的氯气混合发生爆炸,也能避免氯气与阴极产生的氢氧化钠反应而影响氢氧化钠的产量和纯度。

（3）氯碱工业产品及其应用

(1)氯碱工业产品主要有            、             、              、盐酸、含氯漂白剂。

(2)以电解饱和食盐水为原理的氯碱工业产品在有机合成、造纸、玻璃、肥皂、纺织、印染、农药、金属冶炼等领域中应用广泛。

2．电镀与电解精炼

（1）电镀是一种利用              原理在某些金属表面镀上一薄层其他金属或合金的加工工艺。电镀的主要目的是使金属增强抗腐蚀能力,增加表面硬度和美观。

（2）电镀铜

两极材料：阳极——         阴极—— ______________-

电镀液：含          的电解质溶液

两极反应：阳极——                        阴极——  _______________

（3）电解精炼铜

两极材料：阳极——                阴极—— __________

电镀液：含            的电解质溶液

两极反应：阳极—— __________________________________________

阴极——________________________________

3.电冶金

（1）金属冶炼的本质:使矿石中的金属离子获得电子变成         的过程。如Mn++ne-M。

（2）电解法用于冶炼较活泼的金属(如钾、钠、镁、铝等),但不能电解其盐溶液,应电解其______态盐或氧化物。

如电解熔融的氯化钠可制取金属钠:

阳极:2Cl--2e-Cl2↑;

阴极:Na++e-Na;

总反应:2NaCl(熔融)2Na+Cl2↑。