第2章 化学反应的方向、限度与速率

第4节 化学反应条件的优化——工业合成氨

1．合成氨反应的特点

N2(g)＋3H2(g)2NH3(g)　ΔH＝－92.2 kJ·mol－1，ΔS＝－198.2 J·K－1·mol－1。

2．提高合成氨反应速率和平衡转化率的条件比较

| 条件 | 提高反应速率 | 提高平衡转化率 | 综合结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压强 | _______ | ________ | _________ |
| 温度 | _______ | _______ | 兼顾速率和平衡，且考虑催化剂活性 |
| 催化剂 | _____- | _______ | ________- |
| 浓度 | ______反应物氮气或氢气的浓度 | ______某一反应物的浓度，_____-反应产物的浓度 | 增大反应物的浓度，且不断减小反应产物的浓度 |

从化学平衡的角度分析，在一定的温度、压强下，反应物N2和H2的体积比为1∶3时平衡混合物中氨的含量最高。

二、合成氨生产的适宜条件

1．工业生产中，必须从_________和__________两个角度选择合成氨的适宜条件。

(1)尽量增大反应物的                ，充分利用原料。

(2)选择较快的                         ，提高单位时间内的产量。

(3)考虑设备的要求和技术条件等。

2．合成氨反应的适宜条件

(1)压强

目前我国的合成氨厂一般采用的压强为10～30 MPa。

合成氨时不采用更高压强的理由：_____________________________________________

(2)温度

实际生产中一般采用的温度为400～500 ℃。

不采用低温的理由：____________________________________________________________。

(3)催化剂

①目前，合成氨工业中普遍使用的是以铁为主体的多成分催化剂，又称铁触媒。

②我们知道催化剂对平衡转化率无影响，在合成氨工业中还要使用催化剂的原因是______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________